[image: image1.png]QUAUDADE

SO

2000



[image: image2.png]



             TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA. 


1. Balanças da linha comercial que são utilizadas para automação comercial. 
· Balança Computadora Digital modelo Prix III – Capacidades de 5 kg x 1g, 10 kg x 2g e 15 kg x 5g

· Balança Eletrônica Digital modelo 9094 – Capacidades de 3 kg x 1g, 6 kg x 2g e 15 kg x 2g

· Balança Eletrônica para Checkout modelo 8217 – Capacidade de 15kg x 5g

2. Protocolo de Comunicação

Os três modelos de balança possuem o mesmo protocolo de comunicação, conforme descrito a seguir:

Formato de Dados 

Velocidade:
2400 baud default ( a velocidade pode ser configurada para 2400, 4800 e 9600 )

Paridade:
sem paridade

Código:

ASCII

Stop bit:
1

Bits de dados: 
8 ( LSD primeiro )

Protocolo de Comunicação

A balança aguarda uma solicitação do dispositivo externo, para o iniciar a transmissão de dados, relativo a peso. 

O envio dos dados é iniciado, quando a balança receber o sinal de controle “ENQ”.

ENQ = Caracter ASCII ( 05 h ) enviado pelo dispositivo externo.

A partir deste sinal estará enviando ao dispositivo externo, o seguinte pacote de dados:

[ STX ] [ PPPPP ] [ ETX ]  - Peso Estável;

[ STX ] [ IIIII ] [ ETX ]  - Peso Instável;

[ STX ] [ NNNNN ] [ ETX ]  - Peso Negativo;

[ STX ] [ SSSSS ] [ ETX ]  - Peso Acima (Sobrecarga);
onde:

STX
= Caracter ASCII ( 02 h ) – Início da transmissão de dados;

ETX
= Caracter ASCII ( 03 h ) – Término da transmissão de dados;

I
= 5 caracteres ASCII “I”  – Indicação de peso instável;

N
= 5 caracteres ASCII “N” – Indicação de peso negativo;

S
= 5 caracteres ASCII “S” – Indicação de sobrecarga;

P
= 5 caracteres para peso bruto ou líquido (números em ASCII “0-9”), sendo o primeiro dígito mais   significativo igual a   espaço, se for zero, ou “-“ (2D Hex), se for menor que zero.

3. Configuração do Cabo de Interligação Balança – Dispositivo Externo

Saída RS-232C da Balança




Entrada RS-232C do Dispositivo Externo

Conector DB-9 Fêmea 




 
Conector DB-9 Fêmea

Pinos
 






 Pinos


[image: image3.png]QUAUDADE

SO

2000



2 - RxD 






3 - TxD

3 - TxD 






2 - RxD

5 - GnD 






5 - GnD


4 - DTR

6 - DSR

7 - RTS

8 - CTS

Os demais pinos e sinais não são utilizados.

4. Configuração da Balança

A balança deve ser programada para o funcionamento com o dispositivo externo, conforme parâmetros a seguir:

· Parâmetro C14 – P05A ( para balanças Prix III, 9094 e 8217 ;)

· Parâmetro C14 – Prt3 ( para balanças 9094 e Prix III com display LCD );

· Parâmetro C15 – 2400 baud ( ou outra velocidade desejada )

· Jumpers W1 e W2, na Placa RS-232C, selecionados para 2-3 e 2-3.

PAGE  
2

_1015914855

