[image: image1.png]








 EPSON DO BRASIL LTDA.
      
Av. Tucunaré, 720

 






     Suporte Técnico
               Tamboré 

         06460-020- Barueri - SP













Fone/Fax:   (011) 7291-0400













http://www.epson.com.br


Estamos enviando a lista dos principais comandos tipo ESC/P2 para serem utilizando com as impressoras Epson.

Usando o sumário de comandos

Sua impressora utiliza a linguagem de controle ESC/P (Epson Standard Code for Printers) e comandos de emulação IBM.

As seções seguintes listam e descrevem todos os comandos disponíveis nos modos ESC/P  e emulação IBM e estão catalogados por tópicos.

Se um comando possuir parâmetros, esses são detalhados.  Os parâmetros são indicados por letras minúsculas, usualmente 'n'. 

Abaixo temos alguns exemplos:

ESC @  é um comando sem parâmetros.

ESC U 1/O é um comando que usa 1 para ativar a função e 0 para desativa-la.

ESC $ n1 n2  é um comando com dois parâmetros

ESC D nn  é um comando com um número variável de parâmetros.

Comandos ESC/P arranjados por tópicos

Operação da impressora

ASCII

Dec.
Hex.
Descrição

______________________________________________________________

ESC @

64
40
Inicializa a impressora

DC1

17
11
Seleciona a impressora

DC3

19
13
Deseleciona a impressora

ESC s 1/0
115
73
Ativa/cancela o modo Half Speed 

ESC <

60
3C
Seleciona o modo Unidirecional (uma linha)

ESC U 1/0
85
55
Ativa/Cancela o modo Unidirecional 

ESC 8

56
38
Desabilita a detecção do fim do papel

ESC 9

57
39
Habilita a detecção do fim do papel

ESC =

61
3D
Ativa MSB para 0

ESC > 

62
3E
Ativa MSB para 1

ESC #

35
23
Cancela o controle MSB

BEL

7
07
Impressora emite um apito

Controle de dados

ASCII

Dec.
Hex.
Descrição

_________________________________________________________________

CR

13
0D
Retorno do carro

CAN

24
18
Cancela a  linha

DEL

127
7F
Apaga o caractere

Movimentação vertical

ASCII

Dec.
Hex.
Descrição

________________________________________________________________

FF

12
0C
Alimentação de página

ESC C n
67
43

Define o comprimento da página em linhas 









n= número de linhas (1 a 127)

ESC C 0 n
67
43
Define o comprimento da página em polegadas 








n=número de polegadas (1 a 22)

ESC N n

78
4E
Define o salto sobre o picotado n=número de linhas 







(1 a 127)

ESC O

79
4F
Cancela o salto sobre o picotado

LF

10
OA
Alimentação de linha

ESC 0

48
30
Seleciona espaçamento de linha de 1/8 polegada

ESC 1

49
31
Seleciona espaçamento de linha de 7/72 polegada

ESC 2

50
32
Seleciona espaçamento de linha de 1/6 polegada

ESC 3 n

51
33
Seleciona espaçamento de linha de n/216 polegada
 







(n=0 a 255)

ESC A n
65
41
Seleciona espaçamento de linha de n/72 polegada









(n = 0-85)

ESC J n

74
4A
Executa alimentação de linha n/216 polegada  n=0-255

VT

11
0B
Executa tabulação vertical

ESC B nn
66
42
Define tabulação vertical até 16 tabs (1-255) 








na ordem crescente; o último parâmetro dever é 0. 





ESC B 0 limpa todas as tabulações definidas.

ESC / c

47
2F
Seleciona o canal de tabulação vertical c=canal (0-7)

Movimentação horizontal

ASCII

Dec.
Hex.
Descrição

_________________________________________________________________

ESC 1 n

108
6C
Define a margem esquerda n=coluna da margem esquerda

ESC Q n

81
51
Define a margem direita n=coluna da margem direita

BS

8
08
Retrocesso do carro

ESC $ n1n2
36
24
Define a posição horizontal absoluta de impressão







n=(n1 + n2 x 256)/60 polegadas






n: especifica a posição de impressão  como n/60 







polegadas da margem esquerda.

ESC \ n1n2
92
5C
Define a posição horizontal relativa de impressão







n=(n1 + n2 x 256)/120 polegadas.






n: Move a posição atual de impressão por n/120 







polegadas. Se a movimentação for para a esquerda, 







subtraia de 65536.

HT

9
09
Tabulação horizontal

ESC D nn
68
44
Define a tabulação horizontal até 32 tabs (1-255) 







na ordem crescente; o último parâmetro deve é 0.  







ESC D limpa todas tabulações anteriormente definidas.

Estilos de impressão

ASCII

Dec.
Hex.
Descrição

_________________________________________________________________

ESC x n

120
78
Seleciona o modo Near Letter Quality ou Draft







n=0: modo Draft






  1: modo Near Letter Quality (NLQ)

ESC k n

107
6B
Seleciona família de fontes






n=0: Roman






  1: Sans serif

ESC ! n

33
21
Master Select






Para achar o valor de n, adicione os números de 








tipos/estilos que se deseja combinar.






n=
0: 10 pitch

4:17 pitch







1: 12 pitch

5: 20 pitch









2: proporcional







4: condensado







8: enfatizado

ESC g: 15 pitch







16: batida dupla







32: largura dupla







64: itálico







128: sublinhado

Tamanho e densidade do caractere

ASCII
Dec.
Hex.
Descrição

_________________________________________________________________

ESC P

80
50
Seleciona 10 cpp

ESC M

77
4D
Seleciona 12 cpp

ESC p 1/0
112
70
Ativa/Cancela modo proporcional 

SI

15
0F
Seleciona o modo condensado

ESC SI

15
0F
Seleciona o modo condensado

DC2

18
12
Cancela mo modo condensado

SO

14
0E
Seleciona o modo largura dupla (uma linha)

ESC SO

14
0E
Seleciona o modo largura dupla (uma linha)

DC4

20
14
Cancela o modo largura dupla (uma linha)

ESC W 1/0
87
57
Ativa/Cancela o modo largura dupla 

ESC w 1/0
119
77
Ativa/Cancela o modo altura dupla 

Impressão realçada

ASCII
Dec.
Hex.
Descrição

_________________________________________________________________

ESC E

69
45
Seleciona o modo enfatizado

ESC F

70
46
Cancela o modo enfatizado

ESC G

71
47
Seleciona o modo batida dupla

ESC H

72  
48
Cancela o modo batida dupla

ESC S 0

83
53
Seleciona o modo Sobrescrito

ESC S 1

83
53
Seleciona o modo Subescrito

ESC T

84
54
Cancela o modo Sobrescrito/subescrito

ESC 4

52
34
Seleciona o modo itálico

ESC 5

53
35
Cancela o modo itálico

ESC - 1/0
45
2D
Ativa/Cancela o modo sublinhado 

Processamento de textos

ASCII
Dec.
Hex.
Descrição

_________________________________________________________________

ESC a n
97
61
Seleciona justificação





n=
0: à esquerda






1: centro






2: à direita






3: total

ESC SP n
32
20
Seleciona o espaço entre caractere






n=  1/120 polegada (0-127) somado no lado direito 







de cada caractere

Tabelas de caracteres

ASCII

Dec.
Hex.
Descrição

_________________________________________________________________

ESC t n

116
74
Seleciona a tabela de caracteres






Seleciona a tabela de caracteres n definida por ESC ( t







n = 0, 1, 48 ou 49

ESC R n

82
52
Seleciona uma tabela de caracteres internacional








n = 
0: EUA

7: Espanha 1







1: França

8: Japão







2: Alemanha

9: Noruega







3: Reino Unido
10: Dinamarca II







4: Dinamarca I
11: Espanha II







5: Suécia

12: América Latina







6: Itália

ESC 6

54
36
Habilita caracteres imprimíveis






Habilita a impressão dos códigos decimais de  128 







a 159 como caracteres

ESC 7

55
37
Habilita os códigos de controle superiores Cancela com ESC 6

ESC ( t nn
40 116 28 74
Define a tabela de caracteres







ESC (t 3 0 d1 d2 d3 define tabela de caracteres 






com d2 e d3 para tabela registrada por ESC t 







d1=0: Define a tabela selecionada por ESC t 0







d1=1: Define a tabela selecionada por ESC t 1






d2 
d3 
Tabela de caractere






0
0
itálica






1
0
PC 437 (EUA)






1
16
PC 437 (GRÉCIA)*






3
0
PC 850 (MULTILINGUAL)






4
0
PC 851 (GRÉCIA)*






5
0
PC 853 (TURQUIA)*






6
0
PC 855 (CIRÍLICO)*






7
0
PC 860 (PORTUGUÊS)






8
0
PC 863 (CANADÁ-FRANÇA)






9
0
PC 865 (NORUEGA)






10
0
PC 852 (LESTE EUROPEU)






11
0
PC 857 (TURQUIA)*






14
0
PC 866 (RÚSSIA)*






15
0
PC 869 (GRÉCIA)*






16
0
USSR GOST*






24
0
PC 861 (ISLÂNDIA)*






25
0
BRASCII (BRASIL)**






26
0
ABICOMP (BRASIL)**


* Essas tabelas de caracteres estão disponíveis somente para Europa.

** Essas tabelas de caracteres estão disponíveis somente para Norte/Sul América.

Caracteres definidos pelo usuário

ASCII

Dec.
Hex.
Descrição

_________________________________________________________________

ESC & nn
38
26
Caracteres definidos pelo usuário






ESC & 0 n1 n2 a1 data






n1=código ASCII para o primeiro caractere






n2=código ASCII para o segundo caractere






a1=byte de atributo que especifica a largura do 








caractere e a os pinos à serem utilizados.






data:bytes de dados

ESC : 0 n 0 
58
3A
Cópia da ROM para RAM






n = 0: Roman






    1: Sans Serif

ESC % n

37
25
Seleciona conjunto definido pelo usuário






n = 0: Normal






n = 1: Definido pelo usuário

ESC I n

73
49
Expansão da área de códigos imprimíveis






códigos decimais de 0 a 31 e 128 a 159






n = 
0: esses códigos não são impressos





    

1: imprime códigos de controle como caract.

Seleção de Cores de Impressão (texto)

ASCII

Dec.
Hex.
Descrição

_________________________________________________________________

ESC r n 
114
72
Seleciona a cor da impressão de acordo com a tabela abaixo:






n
Cor






0
Preto






1
Magenta






2
Ciano






3
Violeta






4
Amarelo







5
Vermelho






6
Verde

Também gostaríamos de informar-lhes que estamos disponíveis para quaisquer esclarecimentos técnicos, de Segunda à Sexta Feira das 7:00 às 18:00hs, através do Fone/Fax: (011) 7291.0400

Atenciosamente,

EPSON DO BRASIL LTDA

Suporte Técnico







Centro de Atendimento ao Usuário Epson – CAUE.


[image: image2.png]


_964359392.psd

