[image: image1.png]


Protocolo de Comunicação Serial

Modelo: IDC PC

Data: 99/02/02

Revisão: 02

Responsável pela Emissão: Departamento de Engenharia


A comunicação é feita pela porta serial, com velocidade 19200 bps, 8 bits, sem paridade, 1 stop bit. Os sinais RTS e DTR são utilizados para fornecer a alimentação para o circuito do adaptador serial (isolado eletricamente), da seguinte forma, DTR deverá estar ativado (+V ou /DTR=0) e RTS deverá estar desativado (-V ou /RTS=1).

Os sinais utilizados para a comunicação são TX e RX apenas. O sinal TX (PC->Multiline) é apenas utilizado para “pedir” ao Multiline o status das linhas conectadas. Isso é feito ao se colocar o TX no estado de “break”. O Multiline então devolverá um byte 0FAH e aguardará a retirada do ‘break’, e imediatamente iniciará o envio dos bytes de status. Obs. Se apenas o byte 0FAH for enviado, indicará que apenas o adaptador está conectado à serial (isto é, nenhum IDC PC está conectado).

Exemplo em Vbasic para inicialização:

Mscomm1.settings = “19200,N,8,1”

Mscomm1.handshaking = comNone

Mscomm1.commport = 1 ‘COM1 neste exemplo

Mscomm1.portopen = true

Mscomm1.dtrenable = true

Mscomm1.rtsenable = false

O firmware atual permite a existência de 64 linhas (16 aparelhos IDCPC) numeradas para efeito dos dados de 0 até 63. O primeiro byte de todos os comandos é o indicador do número da linha a que se refere o comando. Por exemplo:

Indicador de linha => &h80 + linha

O segundo byte do comando é o evento propriamente dito, que pode ter mais bytes de dados dependendo do comando. Veja a tabela a seguir:

Comando
1° Byte
2° Byte
3° Byte
4° Byte
Demais

Chamada sem identificação (1)
&h80 + linha
&hC1




Chamada Identificada
&h80 + linha
&hC2
N° de dígitos incluindo a classe
Classe (ASCII)
Dígitos (ASCII)

Número não identificado
&h80 + linha
&hC4




Início de discagem
&h80 + linha
&hD8




Dígito discado
&h80 + linha
&hDA
Dígito (2)



Fim da ligação
&h80 + linha
&hC8
Horas (3)
Minutos
Segundos

Atendeu chamada
&h80 + linha
&hD2




Chamada não atendida
&h80 + linha
&hD3




Não houve RING
&h80 + linha
&hD4




Identificador presente
&h80 + linha
&hEA




Notas:

(1) Ocorreu RING mas a identificação não foi enviada pela central.

(2) ASCII se discado em DTMF (“0”-“9”,”*”,”#”) ou decimal se discado por pulso (0-9)

(3) tempo da ligação efetuada em decimal (0-24,0-59,0-59)

Quaisquer dados que não constem da tabela ou não sigam o formato descrito deverão ser ignorados.

Exemplos:

&h80, &hD8 Linha 1 iniciará discagem

&h80, &hDA, &h31 Número “1” discado em DTMF (linha 1)

&h80, &hDA, &h33 Número “3” discado em DTMF (linha 1)

&h85, &hC2, &h04,&h34, &h35,&h37,&h30 Chamada na linha 6 do número 4-570 (telefone publico)

&h80, &hDA, &h32 Número “2” discado em DTMF (linha 1)

&h85, &hD2 Chamada na linha 6 foi atendida

- 1 -

