[image: image1.wmf]
Referência : Protocolo de comunicação com o IDC - novo

Como o antigo, só usa TX e RX, mas para que o cabo funcione é necessário, que se deixe o DTR ativado e o RTS desativado.

A comunicação é feita em 4800,n,8,1.

Para iniciar qualquer comunicação, o PC deve 'enviar' um BREAK até que o IDC responda com um byte 0A3H. Ao receber este código, o PC deve desligar o BREAK e enviar o comando logo em seguida. (É interessante limitar o tempo do break e fazer mais tentativas ao invés de deixar o BREAK ligado por mais tempo, por ex. limitar o break a 200ms, se não respondeu, desliga o break e tenta de novo). Depois de enviar o comando, o IDC deverá responder em menos de 500ms, portanto se demorar mais, cancela e tenta de novo. Para um novo comando, iniciar toda a sequencia do break novamente.

O antigo IDC só respondia quando estivesse fora de uma ligação. Este novo, responde também durante uma ligação ou uma discagem. Ele só não responde quando o usuário estiver no meio de um menu (pelo teclado do IDC) ou quando uma chamada estiver em andamento (meio de uma

identificação ou uma discagem até que se comece contar o tempo).

Comandos:

Pedido de Status e configuração (o número de bytes devolvidos pelo IDC ao receber este comando varia dependendo da versão do firmware do IDC):

Envia: 041H

Nas versões (do firmware) 2.0 até 2.5 (20 até 25):

Recebe:<size>,<config1>,<receblow>,<recebhigh>,<efet.low>,<efet.high>,<agenda>,

           <ddd>,<digito.ext>,<versao>

Nas versões 3.1 até 3.3:

Recebe:<size>,<config2>,<receblow>,<recebhigh>,<efet.low>,<efet.high>,<agenda>,

           <ddd>,<digito.ext>,<versao>,<newflags>,<langcon>

Nas versões a partir de 3.4:

Recebe:<size>,<config2>,<receblow>,<recebhigh>,<efet.low>,<efet.high>,<agenda>,

           <ddd>,<digito.ext>,<versao>,<newflags>,<langcon>,<lomem>

<size>: 50H para 255+255 memórias, ou 52H para 511+511 memórias

<config1>: bit0 = 1 (tem agenda), 0 (não tem agenda)

        bit1 = 0 (modo normal),  1 (modo PABX)

        bit2 = 1 (grava chamadas até com falha)

        bit3 = 1 (grava chamadas até sem identificação, como quando linha

não programada ainda)

        bit4 = 0 (começa contar tempo depois de 8 segundos sem receber

dígitos em uma discagem), 1 (2 segundos, para quando se usa um modem,

para que não atrapalhe)

        bit5 = 1 (detecção manual, ver bit6), 0 (detecção automática

MF/DTMF)

        bit6 = 1 (só MF), 0 (só DTMF) quando bit5 for 1

        bit7 = 1 (permite identificação mesmo sem o 'A' inicial), 0

(normal)

<config2>: bit0 = 0 detecção automática, 1 = somente DTMF

bit1 = 0 normal, 1 centrais digitalizadas

bit2 = reservado (uso interno)

bit3 = reservado (uso interno)

bit4 = 0 normal, 1 aparelho não possui discador interno (sem rediscagem)

bit4 = 0 normal, 1 grava chamadas mesmo com falha na Id, somente versão 3.1

bit5= 0 normal, 1 grava chamadas sem identificação

bit6 = 0 normal, 1 linha tem bloqueador de chamadas à cobrar

bit7 = reservado (uso interno)

<receblow> + <recebhigh>*256 = numero de chamadas recebidas

<efet.low> + <efet.high>*256 = numero de chamadas efetuadas

<agenda> = numero de nomes na agenda

<ddd> = código DDD local (decimal de 10 até 99), 11 = (011)

<digito.ext> = digito usado para pegar linha, no modo PABX (0 até 9,

10=não precisa digito)

<versão> = firmware 'build', iniciando em 20, até 255

<newflags>: bit5 = 0 (aparelho sem agenda), 1 (aparelho com agenda)

bit4 = 0 (aparelho ramal), 1 (aparelho normal)

<langcon>: bit7-bit4 = linguagem (0=portugues). Desprezar este nibble

bit3-bit0 = valor do contraste do display (0 até 11)

<lomem> = se <size>=52H, aparelho tem 256+<lomem> recebidas e a mesma qtd para efetuadas

se <size>=50H, aparelho tem <lomem> recebidas e a mesma qtd para efetuadas

Carrega a data/hora do IDC:

Envia: 11H

Recebe: <dia>,<mes>,<ano>,<hora>,<minuto>,<segundo>

todos os valores em decimal mesmo.

Seta a data/hora do IDC:

Envia: 10H,<dia>,<mes>,<ano>,<hora>,<minuto>,<segundo>

Recebe: 51H se ok

Carrega a primeira chamada efetuada do IDC:

Envia: 20H

Recebe:

50H,<1><2><3><4><5><6><7><8><dia><mes><hora><minuto><tempo(H)><tempo(M)>

<tempo(S)><status>

ou recebe: 1 byte <>50H indicando que não existe mais chamadas

Formato dos bytes de dados:

<1..8> = numero chamador, compactado em nibbles de 4 bits por dígito.

0-9, 10=espaço, 11-15=nao usado


em cada byte, low nibble é o primeiro.

<dia>,<mes>,<hora>,<minuto> da chamada em decimal

<tempoH>,<tempoM>,<tempoS> = duracao da chamada em decimal

<status> = high nibble (bits 7,6,5,4 = digito da classe do numero

chamador - formato usado para os digitos acima)


bit0 = 1 (NAo identificado -desprezar numero acima), 0=numero acima

valido


bit1 = 1 (NAo atendida - desprezar o tempo da chamada), 0=chamada

atendida


bit2 = 1 (Chamada Cancelada = desprezar, nao considerar), 0=chamada

normal


bit3 = Reservado p/uso interno.

Carrega a primeira chamada Efetuada do IDC:

Envia: 21H

Recebe:

50H,<1><2><3><4><5><6><7><8><dia><mes><hora><minuto><tempo(H)><tempo(M)>

<tempo(S)><status>

ou recebe: 1 byte <>50H indicando que não existe mais chamadas

O formato é igual para o de chamadas recebidas mostrado acima, com excessão de que deve se desprezar a Classe, o tempo da chamada é sempre válido e apenas o bit 2 do status deve ser verificado (chamada CANCELADA).

Apaga a primeira recebida: Deve ser usado assim que a primeira chamada recebida foi carregada sem problemas. Caso contrário, os comandos acima carregarão sempre os mesmos dados.

Envia: 22H

Recebe: 51H se Ok, <>51H se não foi possível apagar

Apaga a primeira efetuada: Deve ser usado assim que a primeira chamada efetuada foi carregada sem problemas. Caso contrário, os comandos acima carregarão sempre os mesmos dados.

Envia: 23H

Recebe: 51H se Ok, <>51H se não foi possível apagar

Apaga toda a memória de chamadas (recebidas e efetuadas):

Envia: 2AH, 0AAH

Recebe: 51H se Ok, <>51H se não foi possível apagar

Carrega um nome da Agenda do IDC:

O numero de nomes na agenda é recebido pelo comando de carrega status

(41H).

Envia: 30H , <n>               n=0,1,... NomesNaAgenda-1

Recebe: 50H,<16 digitos do numero><16 digitos do nome>

<16 digitos do numero> em ASCII, "0"= 30H. Ao receber 3AH, trocar para

espaço em branco

<16 digitos do nome> em ASCII, maiúsculas e limitados ao set de

caracteres do IDC.

Envia um nome para a agenda do IDC:

Envia: 31H, <8 bytes = 16 digitos do numero compactados><16 caracteres

do nome>

Recebe: 51H se OK.

<8 bytes do numero> = 16 nibbles de 4 bits, como nos comandos 20H e 21H

<16 caracteres do nome> = ASC II, maiúsculas, limitados ao set de

caracteres do IDC. Caracteres não suportados aparecerão como espaço em

branco.

OBS. Se o numero já existir na agenda, o comando será aceito mas o nome NÃO será inserido (para evitar duplicatas).

Apaga toda a agenda:

Envia: 32H, 0AAH

Recebe: 51H se ok.

